采购询价文件

各报价单位：

由新疆建源工程有限公司承揽的布尔津县农产品加工园基础设施建设项目，现需进行商品混凝土采购，请按以下要求于2025年7月23日北京时间11:00前将报价文件报至我司市场开发部。

- 采购需求清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 采购量（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品混凝土 | C15 | 315 |
| 2 | 商品混凝土 | C20 | 335 |
| 3 | 商品混凝土 | C25 | 355 |
| 4 | 商品混凝土 | C30 | 375 |

- 报价要求

1.报价格式（详见《报价单》）,将加盖单位公章及法定代表人签字的电子版加密扫描件发送至邮箱627689217@qq.com用于评选确定供应商或将密封好的纸质版报送至新疆乌鲁木齐头屯河区阿里山街461号昌源水务大厦20楼；以上两种报价方式，报价单位自行选择其中任意一种即可。

2.报价为包含运费（装卸）费、保险费、税金等在内的价格，要求所提供的增值税发票类型为3%增值税专用发票；

3.本次采购询价在所有符合条件的供应商报价后，将采用“最低价中标”原则确定供应方，采购询价控制价为陆拾伍万元整（￥650,000元）；

4.报价单应于上述时限前报送（邮寄）至指定地点或发送至指定邮箱，未按上述要求报价的、未响应采购文件的、逾期报送的、未密封的、产品报价缺失的、压缩包未设置密码的、评审时10分钟内不能提供解压密码或无法取得联系的、报价文件损坏无法打开的均视为无效报价。

- 供货质量标准及产品质量检验

- 1.预拌混凝土的质量评定标准，按《预拌混凝土》（GBT14902-2012）、《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）、《混凝土结构工程质量验收规范》（GB50204-2002）等相关标准执行。

- 2.供方应对砼的生产、运输（含泵送）质量负责。需方应对砼的浇筑、振捣和养护质量负责。需方或需方聘请的实际施工方应当具备相应的施工资质及施工能力。供方提供的商品混凝土系半成品，实际施工方须自行负责混凝土振捣和养护。

- 3.供方负责按规范及标准对所供砼进行出厂检验，并向需方提供相应的出厂质量证明文件及质量技术资料。

- 4.交货检验的取样工作应在监理单位的监督下，由需方具有合格资质的取样员按规范进行取样、做试块、试样留置、试样封样工作，试样的检测由需方送有资质的检测单位进行。强度以标养试块规定龄期强度检测结果为依据。取样的频率应按《普通混凝土结构工程质量验收规范》（GB50204）规定进行。龄期按《普通混凝土结构工程质量验收规范》（GB50204）和《粉煤灰混凝土应用技术规范》（GBJ146）规定确定。

- 5.坍落度的检验以现场检验结果为依据。由需方按《混凝土拌合物性能试验方法》（GB/T50080）中“稠度试验”的要求进行，在砼运到需方指定的交货地点开始20分钟内完成，并经监理签字认可。坍落度的允许偏差范围和试验次数按《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）规定执行。

- 6.供方供货到现场的砼，如浇筑前发现有质量异常现象的，需方应在30分钟内通知供方，经双方核实并以书面形式确认，属供方责任的，需方有权作退货处理。

- 7.需方对浇筑到工程部位的砼发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知供方进行核实；确有争议，由双方共同认可的第三方权威部门或会同工程监理、建设行政部门及双方认可的质量技术鉴定部门共同确定责任，按责任归属承担经济损失。

- 8.供方供应到现场的砼，因需方的责任致使砼停留时间过长造成坍落度损失过大或砼失效报废的或由于需方施工人员计划不周造成运至现场多余的砼等情形，需方应承担由此给供方造成的损失。

- 9.供需双方对质量有争议且无法达成一致时，由双方共同协商委托具有检验资质的单位对双方留存的该批次试件进行检测，若检测结果均合格，检测费用由需方承担。若检测结果不合格，双方协商以抽芯、回弹等方法进行再鉴定，鉴定费用由责任方承担。

- 10.需方对混凝土质量有异议的应当在混凝土浇筑完毕之日起30日内以书面方式提出。上述期限内需方未以书面方式提出异议的，视为需方认可供方供应的该批次混凝土的质量。

- 供货数量的确认

- 1.砼的供货量以体积m³为计算单位，按运输车的实载方量汇总计算。如果需方对供方发货单汇总方量存在疑虑时，需方有权对供方每辆砼运输进行定期或不定期的抽检，抽检形应式以过磅为主，具体指标以国家相关规定为准。

- 2.在每次泵送施工完成后，泵管内残留有约0.7m³混凝土。泵至地面，由需方自行运至浇注点，不得从供货量中扣除。

3.需方依据混凝土运输车辆逐车验收并签收，以需方验收合格及供需双方签字确认的发货小票作为结算依据，最终以实际发生数量结算。

五、供方责任

1.供方应严格按照《预拌混凝土》（GB/T14902）、《混凝土质量控制标准》（GB50164）、《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107）、《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10）等现行国标、规范进行生产施工，若因供方供应砼质量不达标，供方承担相应责任，并赔偿需方实际损失。

2.供方应在签订合同后，向需方提供砼使用技术指南。在供货前，应派人到施工现场实地勘察并进行砼浇注安全技术交底。

3.供方应严格按照需方申请的砼浇筑计划，保质保量，及时供应，并接受需方随机抽检以发货单所载明的砼数量的真实性。

4.供方车辆及人员进入施工现场后，应服从需方指定人员合理的统一调度指挥，积极配合需方，提供优质服务。

5.在合同正常履行的前提下，供方必须按要求向需方提供与所供砼相关的质量技术资料。

6.按双方商定的供货计划及时组织生产、按时供货，保证混凝土供应的连续性。未按照供货计划供货所造成的需方实际经济损失由供方承担，因不可抗力、供方根据合同约定、法律规定或交通管制暂缓、停止供应的情形除外。

六、需方责任

1.需方应按约定办理砼的价款结算手续并支付货款。

2.需方应保证浇筑时间准确，进出场施工道路畅通，搅拌车到现场后工地需在2个小时内完成卸料，若因卸料不及时导致混凝土质量问题由需方自行解决。由于需方责任造成供方泵车、运输车压车的，需方必须及时协调解决。作业现场由于砼运输、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题由需方协调解决。

3.需方应安排专人负责现场调度指挥，协调解决作业中出现的问题，保证供方车辆及人员进出场的安全以及安排必要的接水口和场地，确保车辆驶出现场达到环保要求。使用供方固定泵输送和供方免费提供布料机的工程，泵管连接、固定及布料机安装拆卸等方面工作由需方负责，供方派人指导。

4.需方应按照国家有关技术标准、规范要求进行砼施工和养护，合理振捣，合理抹压，做到随抹随覆盖，必须保证混凝土表面处于充分润湿并不得小于7天。在混凝未达到1.2Mpa前，不准在幼龄混凝土上面踩踏、支模加荷。拆模时混凝土必须达到规定的拆模强度。否则因施工养护不到位导致混凝土裂缝及因强度不够导致工程结构安全问题的，供方不承担责任。需方不得擅自向砼中加水、砼外加剂等材料，由此引发的砼质量问题由需方负责。

5.根据工程进度，需方应提前24小时向供方提出供货计划单和书面技术要求，须写明本次浇筑砼的结构部位、砼强度等级、抗渗等级等内容。

七、违约责任

1.供方违约责任

1.1经国家授权的质量鉴定部门确认，因供方供应的砼质量不合格，造成工程返工、工期延误、质量验收不合格、材料的损失等，供方承担相关责任，并赔偿需方实际损失。

1.2因供方未及时供货造成需方工程主体直接损失的（包括材料损失、工期延误等），责任由供方承担，赔偿需方实际损失。

2.需方违约责任

2.1需方未按合同约定支付货款和未按合同履行其他责任并协商不成的，供方有权停止供货，直至解除合同。

八、联系人

联 系 人：文杰

地    址：新疆乌鲁木齐头屯河区阿里山街461号昌源水务大厦20楼

联系电话：13279936887

新疆建源工程有限公司

2025年7月16日

报 价 单

项目名称：布尔津县农产品加工园基础设施建设项目商品混凝土采购

项目编号：BEJ-2024-SG-01-CG-13

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 采购量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 315 |  |  |  |
| 2 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 335 |  |  |  |
| 3 | 商品混凝土 | C25 | m3 | 355 |  |  |  |
| 4 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 375 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.上述报价包含运费（装卸）费、保险费、税金等费用；

2.提供3%增值税专用发票；

3.付款方式：合同签订后5日内支付至合同价款的10%，作为材料预付款，预付款抵作工程款，从第一次进度款中全额扣除，如未全额扣除，未扣除部分从第二次进度款中扣除。后续需方按照月进度支付结算款。每月25日前供方按照需方要求完成当月结算工作，并出具经双方签字盖章的进场验收单，次月5日前需方向供方支付当月结算价款的80%，余款在当年年底12月30日前付清。

3.后附营业执照、法人身份证、基本账户信息等。

报价单位：（盖章）

法定代表人： 或授权委托人）：

地址：

报价日期： 年 月 日